SMBG/CGM 监测流程与设备管理

文件控制信息

| 研究 | TDSC |
| --- | --- |
| SOP编号 | TDSC-TB-DM-SOP03 |
| 标题 | SMBG/CGM 监测流程与设备管理 |
| 版本 | V1.0 |
| 生效日期 | 2026年02月07日 |
| 牵头部门 | TB-DM MDT工作组 |
| 起草 | TDSC 方法学与数据团队 |
| 批准 | PI / 指导委员会 |

修订记录

| 版本 | 日期 | 修订内容 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026年02月07日 | 首次发布。 | — |

- 目的

目的：规范TDSC TB-DM研究中SMBG与CGM的监测操作、设备发放与回收、数据上传与质量要求，保证多中心一致性与可审计性。

- 适用范围

适用范围：适用于所有使用研究批准血糖仪/CGM设备的分中心。与TB-DM-SOP04（数字化闭环）及TB-DM-SOP10（数据标准）衔接。

- 术语定义

- SMBG：指尖血糖检测，需记录日期/时间及场景（空腹/餐后2h/症状时）。

- CGM佩戴周期：连续14天（目标）；数据充分性：传感器有效数据覆盖≥70%方可生成AGP并用于评估。

- AGP：CGM标准化汇总报告，由内分泌医生解读并记录。

- 职责分工

| 角色 | 职责 |
| --- | --- |
| 研究护士/协调员 | 设备发放、培训、故障处理、回收与处置；监测上传状态。 |
| 内分泌医生 | AGP解读与监测方案调整；确认数据充分性。 |
| 数据管理员 | DPM与EDC对账；处理缺失/重复；执行逻辑锁。 |

- 操作流程

- 设备库存与标识

- 建立分中心库存台账：血糖仪、试纸、采血针、CGM传感器及辅料。

- 每台设备/每批传感器赋予唯一编号；发放前在EDC中与受试者ID绑定。

- SMBG操作流程（队列A默认）

- 监测频率：入组后第1、3、5天测空腹及三餐后2h血糖；血糖稳定后1周测4次，分别四天执行，分别测空腹、早餐后、中餐后、晚餐后2h血糖或者一周规定一天为血糖日测一天的空腹及三餐后2h血糖；

- 手卫生；使用一次性采血针；检测并确认单位（mmol/L）。

- 记录：日期/时间、空腹/餐后、进餐时间、症状、是否漏服降糖药。

- 当日通过APP上传；如上传失败，暂以“手工录入+来源标记”录入EDC。

5.3 CGM操作流程（队列B默认）

- 基线V1开始佩戴CGM，目标连续监测14天。血糖稳定后1周测4次，分别四天执行，分别测空腹、早餐后、中餐后、晚餐后2h血糖或者一周规定一天为血糖日测一天的空腹及三餐后2h血糖；

- 统一患者教育：传感器护理、扫描/校准（如适用）、低/高血糖应对。

- W2访视：下载/核对数据，生成AGP报告；内分泌医生完成解读并记录调药决策。

- 若传感器在第10天前失效，优先更换并尽可能补足可分析的14天窗口。

- 数据质量要求：报告窗口内有效数据覆盖≥70%；不足者需记录原因与纠正措施。

5.4 数据上传与故障处理

- 优先采用APP自动上传至DPM；研究护士每日查看DPM仪表盘同步状态。

- 上传延迟>48小时：护士联系受试者排障，并在EDC记录。

- 持续失败：临时启用纸质记录+手工录入EDC；恢复后进行补录与对账。

- 记录与存档

- 库存台账；发放/回收清单；生物危害处置记录。

- DPM与EDC中的SMBG/CGM数据记录（含来源标识）。

- AGP报告上传及解读记录（W2及必要时）。

- 质量控制

| 指标 | 目标 |
| --- | --- |
| SMBG上传/录入完整率 | ≥90%（按计划监测日） |
| CGM有效数据覆盖 | ≥70%（报告窗口） |
| 队列B W2 AGP可获得率 | ≥95% |
| 设备遗失/损坏率 | 每季度<2% |