TDSC 研究标准操作规程（SOP）

SOP16：影像采集与集中判读/质控

Imaging Acquisition, Central Reading and Quality Control (CXR/CT)

版本：v1.1    日期：2026-03-04    适用：TDSC 全体受试者（CXR/CT 采集、去标识、上传、集中判读与质控）

依据/关联：TDSC Study Protocol V2.0（2026-02-28）；SOP02（队列B微生物学Hard Gate）；SOP15（结局评估与CEC裁决材料包）；SOP12（信息隔离与受控访问要素）。

- 目的

本SOP用于规范TDSC研究中胸部影像（CXR/CT）的采集、去标识、文件准备与上传、集中判读流程以及质量控制（QC），确保各中心影像数据可比、可追溯、可用于预设分析。

本SOP同时规定CXR与CT一致性评估（cross-modality consistency）所需的最小数据元素、判读表字段与一致性抽检机制。

- 适用范围

影像类型：胸部X线（CXR）与胸部CT（CT）。

用途边界：影像学用于疗效评估与研究分析。按照研究方案，CXR为预设影像学评估与关键算法的主导依据；CT作为补充影像用于安全管理与探索性分析。队列B M6随机资格判定仅依据微生物学Hard Gate（见SOP02），影像不作为资格标准。CT量化指标、集中判读结论及影像AI/数字工具输出在研究期间不用于队列分配、随机化或停药/继续治疗决策，按项目治理要求延迟披露/受控访问；任何涉及受试者安全的重大发现不得盲化，需按第8节规定及时回报并留痕。

- 术语与缩略语

- CXR：Chest X-ray，胸部X线（推荐PA位）。

- CT：Chest CT，胸部CT。

- DICOM：医学影像与通信标准格式。

- 去标识（De-identification）：移除DICOM标签及像素中可能包含的直接身份信息（如姓名、证件号、住院号等）。

- 集中判读（Central reading）：由中心化阅片团队按统一判读表进行独立判读、一致性评估与仲裁。

- 技术QC（Technical QC）：对影像文件完整性、清晰度、标注/去标识、参数记录、上传一致性等进行核查。

- 职责分工

- 分中心影像负责人/研究医生：确保按随访表与方案完成影像采集；对临床急需处置的影像发现负责临床管理。

- 分中心放射技师/影像科：执行采集、导出DICOM、初步质量检查、配合去标识与上传。

- CRC/数据管理员：核对影像与访视对应关系、命名规则、上传时限、影像接收回执；维护上传日志。

- 中心影像QC团队：执行二次技术QC、退回/补传、问题闭环；维护QC日志。

- 中心阅片员（Reader 1/2）与仲裁阅片员（Adjudicator）：按判读表独立判读、产生结构化输出并处理分歧。

- 数据管理团队：将判读结果对接EDC/eCRF字段，完成逻辑核查与锁定。

- 影像采集要求

- 采集时点（对接随访表/方案）

- 基本原则：按TDSC随访表规定的访视时点采集CXR与CT；必要时可因复阳/复发/临床恶化增加采集并记录触发原因。

- 最低要求（至少）：基线（筛选/入组）、治疗第8周（约M2）、疗程结束（EOT）、停药后6个月（PT-M6）、停药后12个月（PT-M12）与停药后24个月（PT-M24）。队列B在M6决策点（治疗满6个月）需按方案完成用于“临床与影像学安全底线”的关键CXR评估（不用于Hard Gate资格）。

- CT采集频率：按随访表/访视窗口与各中心已验证CT协议执行，原则上治疗期每2–3个月一次、停药后每3–6个月一次；实际采集日期、窗口偏差与原因需记录于上传日志并在EDC留痕。

- CXR采集最小要求

- 推荐体位：PA位（后前位）；如中心常规为AP位需记录体位并保持受试者随访尽量一致。

- 尽量全吸气屏气；避免旋转；确保双肺全野入片。

- 避免在影像上“烧录（burn-in）”姓名/住院号等身份信息；如设备不可避免烧录，必须在去标识阶段完成像素遮挡并留痕。

- 导出格式：优先DICOM；如仅能导出图像文件（JPEG/PNG），需同时提供关键元数据记录（采集日期、体位、设备型号等），并在上传日志中标注。

- CT采集最小要求

- 建议非增强胸部CT；按各中心标准胸部CT协议执行并保证纵向随访尽量一致。

- 要求全肺覆盖、全吸气屏气；建议保存薄层原始数据（如中心常规可用），并记录关键参数（层厚/重建核/是否低剂量等）。

- 导出格式：必须为DICOM（优先包含原始序列与重建序列）；如有定位像/Scout/Topogram亦建议一并保留用于探索性一致性分析。

- 去标识与文件准备

- 去标识原则

- 去标识应同时覆盖：①DICOM标签（header）；②像素中可能存在的烧录信息（burn-in）；③文件名/压缩包名。

- 去标识后仍需保留：研究编号（Subject ID）、中心编号（Site ID）、访视代码（Visit Code）、检查日期（仅保留年月日）、模态（CXR/CT）等研究所需最小信息。

- 各中心需维护“影像身份映射表”（Subject ID ↔ 医院信息），单独保存且不随影像上传。

- 去标识操作流程（最小步骤）

- 步骤1：从PACS/工作站导出原始DICOM至受控工作目录（仅授权人员可访问）。

- 步骤2：使用合规工具进行DICOM去标识（删除/替换患者姓名、ID、出生日期、医院号、检查号等直接识别字段）；保留研究所需字段。

- 步骤3：检查是否存在burn-in信息；如存在，进行像素遮挡/裁切并记录处理方式。

- 步骤4：生成去标识后文件清单（序列数、切片数、文件大小）并完成本地复核签字（见附录A）。

- 步骤5：按命名规则打包（ZIP），准备上传。

- 上传格式、命名规则与接收确认

- 推荐上传格式

- 首选：DICOM（压缩包ZIP），保留目录结构；每次检查一个压缩包。

- 不推荐：仅上传截图或报告PDF替代影像；如确有客观限制，须经中心影像QC团队书面批准并记录偏差。

- 上传通道：使用研究指定的安全平台（EDC影像模块/独立影像平台/加密SFTP等）；禁止通过个人社交软件或非加密邮箱传输。

- 文件命名规则（示例）

统一命名模板（建议）：TDSC_<SiteID>_<SubjectID>_<VisitCode>_<Modality>_<YYYYMMDD>.zip

示例：TDSC_SZ03_000123_V8_CXR_20260207.zip

- 上传时限与回执

- 建议时限：影像采集后72小时内完成去标识与上传；如超过，需记录原因并在上传日志中标注。

- 接收确认：平台上传成功后应保存回执截图/系统记录；中心影像QC团队在5个工作日内反馈“接收通过/需补传/需重做”。

- 集中判读流程与判读表

- 判读组织形式

- 双阅片：两名阅片员对同一影像独立判读并填写结构化判读表（不共享彼此结果）。

- 仲裁：如关键字段出现预设分歧（见9.3），由仲裁阅片员进行最终裁定并形成仲裁记录。

- 盲法：阅片可对治疗分组、中心、临床信息进行盲化（以方案/CEC章程的规定为准）；但不应盲化影响安全处置的重大影像发现。

- CXR判读表（核心字段）

CXR判读表应至少包含（见附录D模板）：

- 检查信息：Subject ID、Site ID、Visit Code、检查日期、体位（PA/AP）、图像质量评分；

- 病灶负荷：受累肺百分比（ALP）、累及分区/肺叶、浸润/实变/结节/纤维化等；

- 空洞：有/无、部位、最大径（mm）、与基线比较（缩小/闭合/增大/新发）；

- 新发/进展：是否有新发病灶、是否进展、是否出现并发症征象；

- 量化评分：CXR-Timika类评分（ALP + 40如有空洞），以及与基线的变化百分比；

- 用于方案判定的结构化结论：无新活动/改善或稳定/不达标（不直接给出治疗建议）。

- CT判读表（核心字段，含一致性评估）

CT判读表至少包含（见附录E模板）：

- 检查信息：Subject ID、Visit Code、是否低剂量/层厚/序列信息（按可得元数据记录）；

- 病灶类型与范围：浸润、实变、结节/树芽征、纤维化/支扩、胸腔积液等；

- 空洞：数量、部位、最大径、壁厚变化；

- 探索性量化：可记录CT-Timika类评分或中心预设量化指标（如有）；

- 与CXR一致性字段：空洞有无、侧别、最大径分层、病灶范围分层等（见附录F）。

- 重大影像发现安全回报字段：是否存在需临床处置的发现、回报时间、接收人。

- 质量控制（QC）与一致性评估

- 技术QC（上传前/上传后）

- 上传前（分中心）：核对访视代码、模态、日期；图像清晰度；去标识完成；文件完整（CT切片数/序列数）；命名符合规则（附录A）。

- 上传后（中心QC）：再次核查去标识（含burn-in）、DICOM完整性、是否误传/漏传、元数据可读性；对问题件发起退回与补传闭环。

- 阅片一致性与再培训

- 一致性抽检：定期抽取样本评估阅片一致性（如空洞有无、ALP分层、进展判定等）。

- 再培训触发：当一致性低于中心预设阈值或出现系统性偏差时，启动再培训与再标定（记录培训日期与参与者）。

- 版本控制：判读表、评分规则、仲裁规则如更新，需按SOP00的版本管理流程发布并追踪生效日期。

- 分歧与仲裁规则（建议）

- 关键分歧定义（触发仲裁）：例如空洞有无不一致；最大径差异超过预设阈值；新发病灶/进展判定不一致；CXR质量判定为“不可用”。

- 仲裁输出为最终结论，保留原始双阅片记录与仲裁理由。

- CXR–CT一致性分析最小数据元素

- 一致性变量（最小集合）：空洞有无、空洞侧别/部位、最大径分层、病灶范围分层（ALP或分区累及）、是否新发/进展。

- 一致性分析由统计分析计划（SAP）规定；本SOP仅保证数据元素可获得与可追溯。

- 数据对接EDC与逻辑核查（摘要）

- 影像在EDC中至少记录：检查日期、模态、是否完成、文件接收状态、中心判读关键字段（空洞/ALP/Timika类评分/进展）、最终判读日期与判读者。

- 逻辑核查示例：影像完成=是但无文件；访视代码不匹配；EOT后日期早于基线；去标识失败；同一访视重复上传等。

- 查询闭环：影像QC或阅片发现问题时，按SOP16发起查询、补传、关闭并留痕。

- 偏差处理

- 任何偏离本SOP的情况（如窗口期外采集、非DICOM格式、去标识失败后补救、替代影像策略）应记录为方案偏差/程序偏差，并按SOP17执行CAPA。

- 对受试者安全有潜在影响的偏差应立即上报PI并评估是否触发安全事件流程。

附录A：去标识与上传前自检清单（示例）

| 检查项 | 是/否 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 已核对Subject ID/Site ID/Visit Code/日期与源文件一致 |  |  |
| DICOM标签已去标识（姓名、住院号、检查号等） |  |  |
| 图像像素无burn-in身份信息；如有已遮挡并记录 |  |  |
| CXR体位/质量可用（可判读） |  |  |
| CT序列/切片完整（按中心常规） |  |  |
| 命名符合统一模板 |  |  |
| 已生成本地导出清单并签字 |  |  |

附录B：文件命名与目录结构示例

- 压缩包名：TDSC_<SiteID>_<SubjectID>_<VisitCode>_<Modality>_<YYYYMMDD>.zip

- 压缩包内建议保持原DICOM目录结构；如有多序列CT，按序列文件夹分层。

- 禁止出现：姓名、身份证号、住院号等任何直接识别信息。

附录C：上传日志（字段建议）

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| Site ID | 分中心编号 |
| Subject ID | 受试者研究编号 |
| Visit Code | 访视代码（V0/V8/FV3等） |
| Modality | CXR/CT |
| Exam date | 检查日期（YYYY-MM-DD） |
| Upload date/time | 上传日期时间 |
| File name | 压缩包文件名 |
| Received status | 接收通过/退回/补传中 |
| QC comments | 问题描述与处理意见 |
| Closed date | 问题关闭日期 |

附录D：CXR判读表（模板）

| 模块 | 字段（示例） | 取值/说明 |
| --- | --- | --- |
| 基本信息 | Subject ID / Visit Code / 日期 / 体位 | 由系统带入或阅片员填写 |
| 图像质量 | 可判读/一般/差 | 差=需重拍或仲裁判定不可用 |
| 空洞 | 有/无；部位；最大径（mm） | 与基线比较：新发/缩小/闭合/增大 |
| 病灶范围 | ALP（0–100%）；分区累及 | 可选：右上/右中/右下/左上/左下 |
| 量化评分 | Timika类评分 | ALP + 40（如有空洞） |
| 进展与新发 | 新发病灶/进展：是/否 | 并发症提示：气胸/积液等（是/否） |
| 结构化结论 | 无新活动 + 改善/稳定 / 不达标 | 不直接给治疗建议 |

附录E：CT判读表（模板）

| 模块 | 字段（示例） | 取值/说明 |
| --- | --- | --- |
| 基本信息 | Subject ID / Visit Code / 日期 | 由系统带入或阅片员填写 |
| 参数记录 | 层厚/是否低剂量/序列信息 | 按可得元数据记录 |
| 空洞 | 数量；部位；最大径；壁厚变化 | 与基线比较：新发/缩小/闭合/增大 |
| 病灶类型 | 浸润/实变/结节/树芽/纤维化/支扩/积液 | 可多选并记录范围 |
| 一致性字段 | 空洞有无、侧别、范围分层 | 用于CXR–CT一致性分析 |
| 重大发现回报 | 是否需临床处置；回报时间/接收人 | 不得盲化 |

附录F：CXR–CT一致性变量清单（最小集合）

- 空洞：有/无；侧别（左/右/双侧）；最大径分层（例如：无、<2cm、2–4cm、>4cm，可按SAP最终定义）。

- 病灶范围：ALP分层（例如：<25%、25–50%、>50%）或分区累及数（按SAP定义）。

- 新发/进展：是/否。

- 结论类：改善/稳定 vs 不达标（以CXR结构化结论为主）。