TDSC Study

TB22-SOP02 中心实验室RNA提取（PAXgene Blood RNA 管）

文件编号：TDSC-TB22-SOP02    版本：V1.0    生效日期：2026-02-09

文件控制信息

| 起草 | TDSC中心实验室 |
| --- | --- |
| 审核 | TDSC实验室工作组 |
| 批准 | 实验室负责人 |
| 保密级别 | 保密 – 仅限TDSC试验使用 |
| 替代版本 | 无（新文件） |
| 适用范围 | TDSC各分中心与中心实验室 |
| 分发范围 | 研究者、分中心工作人员、中心实验室、数据管理团队 |

修订记录

| 版本 | 日期 | 修订说明 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-02-09 | 首次发布 | TDSC团队 |

- 目的

规范使用PAXgene Blood RNA Kit从冻存PAXgene全血样本中提取总RNA的操作流程，获得适用于TB22转录组测序的RNA。

- 适用范围

仅适用于TDSC中心实验室（或指定合格实验室）。

覆盖解冻、提取、DNase处理、洗脱、保存与记录。

- 定义与缩写

| RT | 室温（18–25°C） |
| --- | --- |
| BR1–BR5 | 试剂盒缓冲液（PAXgene Blood RNA Kit） |
| PK | 蛋白酶K（Proteinase K） |
| RNFD/RDD | DNase I及消化缓冲液 |
| PSC/PRC | 试剂盒离心柱（颜色区分） |
| QC | 质量控制（产量、纯度、完整性） |

- 安全与防污染

- 所有人源样本按潜在感染性材料处理，遵循BSL-2要求及机构生物安全规定。

- 操作台面与器具需进行RNase去污染（如RNaseZAP），全程戴手套并勤更换。

- 除特别说明外均在室温操作；65°C孵育后洗脱液需立即置冰上。

- 物资与设备

- PAXgene Blood RNA Kit（PreAnalytix/Qiagen；核对批号与有效期）。

- RNase去污染试剂（如RNaseZAP）。

- 96–100%乙醇（现配）、RNase-free水。

- 离心机：可达3,800 rpm与13,000 g。

- 恒温振荡孵育器：55°C与65°C（700 rpm）。

- 移液器、滤芯枪头、1.5 mL RNase-free管、冰盒。

- 操作流程

- 解冻与准备（关键控制点）

- 将冻存PAXgene管从-80°C转至-20°C缓慢解冻8小时。

- 随后置于+4°C过夜。

- 再于室温直立孵育2小时。

- 用RNaseZAP等对台面去污染，并至少作用15分钟。

- RNA提取流程（PAXgene Blood RNA Kit）

| 步骤 | 操作 | 记录/质控点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3,800 rpm离心10 min；弃上清。 | 关键控制点 |
| 2 | 加入4 mL RNase-free水，更换新盖；涡旋溶解沉淀。 |  |
| 3 | 3,800 rpm离心10 min；弃上清并吸尽残液。 | 关键控制点 |
| 4 | 加入350 µL BR1；涡旋溶解；转入1.5 mL管。 |  |
| 5 | 加入300 µL BR2 + 40 µL蛋白酶K；涡旋5秒。 |  |
| 6 | 55°C、700 rpm孵育10 min；随后调至65°C备用。 | 关键控制点 |
| 7 | 裂解液上PSC（紫色）柱；13,000 g离心3 min。 |  |
| 8 | 上清转入新管；弃沉淀。 |  |
| 9 | 加入350 µL 96–100%乙醇；涡旋并短暂离心1–2秒。 |  |
| 10 | 取700 µL上PRC（红色）柱；13,000 g离心1 min；换新收集管。 |  |
| 11 | 余量继续上同一PRC柱；13,000 g离心1 min；换新收集管。 |  |
| 12 | 加入350 µL BR3洗涤；13,000 g离心1 min；换新收集管。 |  |
| - 13 | - 配制DNase混合液：10 µL DNase I + 70 µL RDD；短暂离心；加80 µL至柱上；室温孵育15 min。 | - 关键控制点 |
| - 14 | - 加入350 µL BR3；13,000 g离心1 min；换新收集管。 |  |
| - 15 | - 加入500 µL BR4；13,000 g离心1 min；换新收集管。 |  |
| - 16 | - 重复加入500 µL BR4；13,000 g离心3 min；换新收集管。 |  |
| - 17 | - 干柱离心1 min（按离心机设定）；换新收集管。 |  |
| - 18 | - 将柱置于洁净1.5 mL管；加40 µL BR5洗脱；8,000–20,000 g离心1 min；重复洗脱一次（总80 µL）。 | - 关键控制点 |
| - 19 | - 洗脱液65°C静置孵育5 min（不振荡）；立即置冰上。 | - 关键控制点 |
| - 20 | - RNA -80°C保存（优选），或-20°C短期保存；建议分装避免冻融。 |  |

- RNA质控与放行标准

- 使用Qubit等测定RNA产量，记录浓度（ng/µL）、体积与总量（µg）。

- 如条件允许，可用NanoDrop记录A260/280与A260/230作为纯度指标。

- 测序建库最低输入量按测序SOP执行：每份样本总RNA量≥0.1 µg（如有例外需记录并审批）。

- 若RNA不满足质控（低产量/污染/标识不一致），按偏差与CAPA流程处理；如有备份样本可考虑重新提取。

- 记录与归档

- 需记录：批次编号、操作者、日期时间、试剂盒批号、离心机/孵育器编号及偏差。

- 每个RNA分装编号需与原始采血管编号和运输批次编号关联。

- 提取记录表与电子质控结果须保存至受控文件夹并启用审计保护（只读）。

- 参考文件

- 中心实验室RNA提取原始SOP（PAXgene Blood RNA Kit）。

- TDSC研究方案（现行批准版本）。